УТВЕРЖДЕНА:

Решением Совета

Канеловского сельского поселения

Староминского района

Краснодарского края

от 22.08.2017 №29.3

м.п.

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

КАНЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2029 годы

разработано:

ип миленина в.а.

________________

м.п.

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1Анализ положения Канеловского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации. | 6 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. | 7 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 12 |
| 1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 13 |
| 1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 21 |
| 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. | 21 |
| 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 24 |
| 1.8Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 24 |
| - 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 25 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 25 |
| 1.11Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Канеловского сельского поселения. | 26 |
| 1.12Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Канеловского сельского поселения | 27 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Канеловского сельского поселения | 29 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 29 |
| 2.2Прогноз транспортного спроса Канеловского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 29 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 30 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети. | 32 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 33 |
| 2.6Прогноз показателей безопасного дорожного движения. | 34 |
| РАЗДЕЛ 3.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 36 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 37 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 42 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 43 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 45 |

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАНЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНАКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктурыКанеловского сельского поселенияСтароминского районаКраснодарского края на 2017-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; -Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | АдминистрацияКанеловского сельского поселенияСтароминского районаКраснодарского края (далее - Администрация) 353614, Краснодарский край, Староминский район, ст.Канеловская, ул.Ленина, 138. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ИП Миленина В.А. г. Михайловск, ул. Полеводческая, 6/55 |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; -улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Краснопольский сельсовет» |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог. Финансовые показатели: - финансовые затраты на ремонт дорог. Социально-экономические показатели: -доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Производство работ по ремонту и содержанию улично- дорожной сети поселения, в том числе: 1.1.Ремонт ул.Кирова от ул.Коммунистической до пер. Октябрьского в станице Канеловской, Ремонт подъезда к кладбищу от ПК 0+00 (пер. Октябрьский) до ПК 2+00 в станице Канеловской. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2029 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2029 годах составит 3110,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 3110,0 тыс. руб.; 2018 – отсутствует; 2019 – отсутствует; 2020 – отсутствует; 2021 –отсутствует; 2022 – отсутствует; 2023 – отсутствует; 2024 – отсутствует; 2025 – отсутствует; 2026 – отсутствует; 2027 – отсутствует; 2028 – отсутствует; 2029 – отсутствует; из них: федеральный бюджет – отсутствует; областной бюджет – отсутствует; местный бюджет – 3110,0 тыс. руб. внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения Канеловского сельского поселения в структуре пространственной организации субъекта  Российской Федерации

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Староминский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Староминский район.

Муниципальное образование Канеловское сельское поселение является одним из пяти сельских поселений, входящих в состав Староминского района.

Канеловское сельское поселение расположено на северо-востоке Староминского района, граничит на севере с Ростовской областью, на востоке с Кущевским районом Краснодарского края, на юге с Куйбышевским сельским поселением, на западе со Староминским сельским поселением.

На территории Канеловского сельского поселения расположено четыре населенных пункта: ст. Канеловская – административный центр муниципального образования Канеловского сельского поселения, п. Орлово-Кубанский, с. Первомайское, х. Ейский. Станица Канеловская расположена в 13 км от районного центра – станицы Староминской и 203 км от г. Краснодара.

Канеловское сельское поселение, а также х. Ейский и с. Первомайское пересекает с севера на юго-запад железная дорога «Батайск-Тимашевская». Автомобильными дорогами ст. Канеловская связана со всеми населенными пунктами Староминского района и Краснодарского края.

По территории поселения протекает с востока на запад р. Ея.

Площадь сельского поселения равна 226,52 км2, что составляет 20,7 % от общей площади Староминского района. Плотность населения 22 человек на 1 км2.

Численность населения Канеловского сельского поселенияна  01.01.17 г. составляла4765 человек.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Население.

Согласно данным администрации муниципального образования Канеловское сельское поселение численность населения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 4765 человек.

Наиболее крупным населенным пунктом является ст.Канеловская, где проживает 89,4 % от численности поселения.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Канеловском сельском поселении

| Поселения муниципального образования | Численность населения на 2013 г., чел. | Численность населения на 2014 г., чел. | Численность населения на 2015 г., чел. | Численность населения на 2016 г., чел. | Численность населения на 2017 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канеловское сельское поселение | 4838 | 4836 | 4774 | 4772 | 4765 |

- За рассматриваемый период (2013-2017 гг.), численность населения сельского поселения в целом снизилась на 73 человека или  1,5 % (приблизительно на 14 человек в год). Следует отметить, что показатели динамики численности населения в разрезе населенных пунктов различны.

- Еще одним показателем, характеризующим демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения.В следствие негативных тенденций в естественном движении, а также в силу возрастной структуры мигрантов, для территории Канеловского сельского поселения, характерна регрессивная возрастная структура населения, для которой характерно преобладание населения в возрасте старше трудоспособного.

- Несмотря на то, что прирост численности населения сельского поселения носит отрицательный характер, прослеживается ряд факторов, который в будущем способствует улучшению демографической ситуации. К таким факторам можно отнести: снижение уровня смертности.

Таким образом, демографическую ситуацию, сложившуюся на территории сельского поселения можно охарактеризовать несколькими одновременно происходящими процессами:

- происходит постоянное сокращение численности населения, но на ряду с этим наметились тенденции снижения уровня смертности и роста уровня миграционного притока.

- низкая доля детей в общей численности населения, приводит к росту доли пожилого населения, углубляется процесс старения, увеличивается средний возраст населения. Это приводит, помимо прочего, к росту показателя демографической нагрузки и сокращению численности трудоспособного населения. Данная ситуация порождает требования к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию пожилых и старых людей, создает дополнительные трудности с пенсионным обеспечением, ведет к росту демографической нагрузки на экономически активное население.

Депопуляция населения остается самой насущной проблемой социальной сферы. Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Стабилизация демографических процессов возможна при условии роста рождаемости вследствие проводимого государством национального проекта, последовательной демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, поддержку семей и т.д. Помимо этого, необходимым условием стабилизации развития является оживление экономики, что позволит обеспечить устойчивый миграционный прирост населения.

Производство

Определяющими предпосылками эффективного развития Канеловского сельского поселения является состояние потенциала развития поселения.

В последние годы в экономике поселения наблюдаются сравнительно устойчивые темпы развития. Положительная динамика сельскохозяйственного производства, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство.

Основу экономического потенциала муниципального образования Канеловское сельское поселение во многом определяет агропромышленный комплекс, который также в существенной мере определяет занятость населения в поселении и уровень его благосостояния, поэтому состояние экономики зависит от развития сельскохозяйственной отрасли.

Основу экономики аграрного сектора поселения составляет растениеводство. Богатейшее наследие земель, наличие природных водоемов с организацией систем орошения, позволяет выращивать такие сельскохозяйственные культуры как: зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), технические культуры, кормовые.

На территории Канеловского сельского поселения расположены два сельскохозяйственных производственных кооператива, на одном из которых – ЗАО «Канеловское» с 2007 года установлено конкурсное производство, т.к. оно находится в процедуре банкротства.

Основным производителем сельскохозяйственной продукции поселения является ЗАО «Староминское», территория которого составляет 3,7 тыс. га. Основным видом выпускаемой продукции являются: зерновые, технические, кормовые культуры, молоко и мясо. В 2008 году лучший результат по маслосеменам подсолнечника принадлежит данному предприятию – 47,7 ц/га (при среднерайонном значении 30,4 ц/га.).

Отсутствие на территории поселения крупных предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, затрудняет сбытовую деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся ее производством. Данный фактор существенно сдерживает инвестиционное развитие поселения и создает инвестиционные риски.

Социальная сфера

- На территории администрации расположены одно почтовое отделение, одно отделениеСбербанка, имеется сотовая связь. Имеются компьютеры в администрации, в школе, в почтовом отделении и в личном пользовании граждан, есть выход в Интернет и электронная почта.

- На территории администрации Канеловского сельского поселения функционируют Канеловская участковая  больница  МБУЗ «ЦРБ», Поликлиника и Противотуберкулезный диспансер. Мощность учреждений здравоохранения удовлетворяет запросы населения в медицинском обслуживании.

На территории Канеловского сельского поселения расположены и работают МКУК «КМСК», МКУ «Канеловская поселенческая библиотека».

На территории администрации Канеловского сельского поселения находятся:МБОУ СОШ №7, МБДОУ д/с №8 «Теремок», МАДОУ «Д/С №15 «Солнышко» пос. Орлово-Кубанский.

- Жилой фонд

Жилищный фонд Канеловского сельского поселения представлен малоэтажной многоквартирной застройкой и домами усадебного типа.

По данным администрации на территории Канеловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. размещено 1765 жилых строения (1870 квартир) с общей площадью 91955,64 м2.

| Наименование | Единица измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд,всего | Тыс.м2 общей площади | 91,96 |
| Средняя обеспченность жилищным фондом | м2 общей площади на 1 жителя | 19,3 |

- Транспортная инфраструктура

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Канеловского сельского поселенияСтароминского района осуществляются автомобильным транспортом.

В транспортную инфраструктуру Канеловского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие поселение с краевым центром, с соседними муниципальными образованиямии муниципальными районами.

Таблица 2 – Наименование дорог Канеловского сельского поселения.

| Наименование дорог/улиц | Протяженность км. |
| --- | --- |
| Автодорога ул. Южная | 2,9 |
| Автодорога ул. Стахановская | 2,6 |
| Автодорога ул. Чкалова | 5,1 |
| Автодорога ул. Энгельса | 5,1 |
| Автодорога ул. Центральная | 3,3 |
| Автодорога ул. Шевченко | 0,7 |
| Автодорога ул. Розы Люксембург | 3,8 |
| Автодорога ул. Кирова | 3,6 |
| Автодорога ул. Ленина | 4,1 |
| Автодорога ул. Партизанская | 4,1 |
| Автодорога ул. Свободная | 3,9 |
| Автодорога ул. Мира | 0,5 |
| Автодорога ул. Пролетарская | 0,5 |
| Автодорога пер. Восточный | 1,0 |
| Автодорога пер. Школьный | 2,1 |
| Автодорога пер. Горького | 1,75 |
| Автодорога пер. Чапаева | 1,75 |
| Автодорога пер. Пушкина | 1,0 |
| Автодорога ул. Калинина | 2,075 |
| Автодорога пер. Ленина | 2,26 |
| Автодорога ул. Пионерская | 2,3 |
| Автодорога ул. Коммунистическая | 2,3 |
| Автодорога ул. Котовского | 1,9 |
| Автодорога пер. Октябрьский | 1,2 |
| Автодорога пер. Первомайский | 0,25 |
| Автодорога пер. Колхозный | 0,25 |
| Автодорога пер. Южный | 0,5 |
| Автодорога Подъезд к ж/д станции | 1,3 |
| Автодорога ул. Октябрьская | 3,6 |
| Автодорога ул. Северная | 2,1 |

Оценка транспортного спроса.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению поселения необходимыми ресурсами.

Регулярные перевозки осуществляются 4 раза в день по следующим маршрутам:

- ст. Староминская – ст. Канеловская.

На момент разработки Программы общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятиедолжно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Канеловского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Канеловского сельского поселения с другими регионами осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автомобилизация Канеловского сельского поселения (202 единицы/1000 человек в 2016 году) оценивается как средняя  (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено наличием междугороднего автобусного сообщения.

Через территорию Канеловского сельского поселения проходят следующие маршруты:

- ст. Староминская – ст. Канеловская (4 раза в день).

Существующий рейс удовлетворяет потребности  населения в передвижении.

Железнодорожный транспорт. Объекты железнодорожного транспорта на территории Канеловского сельского поселения представлены: железной дорогой «Батайск-Тимашевская», станцией «Орловка-Кубанская», разъездом «Канеловским», станцией «Староминская-Тимошевская».

Водный транспорт – На территории Канеловского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозкив Канеловском сельском поселениине осуществляются.Для воздушных перелетов население пользуется аэропортом г. Краснодар, расположенном в 203 км.

  - Характеристика сети дорог Канеловского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог.

Староминский район характеризуется развитой сетью автомобильных дорог.

На территории Канеловского сельского поселения  проходят автодороги краевого значения ст. Староминская - ст. Кущевская 	- III технической категории, ст. Канеловская - п. Орлово-Кубанский	- IV технической категории.

Улично-дорожная сеть

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Канеловского сельского поселения. Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена нерегулярной сеткой улиц и дорог, отчасти хаотичной.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами инфраструктуры.

Проектируемая транспортная схема населенных пунктов является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и нуждается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, прокладке новых улиц и дорог в проектируемых жилых территориях.

Таблица 3– Характеристика улично-дорожной сети муниципального образования

«Краснопольский сельсовет».

| № п/п | Наименование дорог/улиц | Тип покрытия | Протяженность дорог/значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местного | краевого |
| 1 | Автодорога ул. Южная | грунт |  |  |
|  |  | гравий | 2,9 |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 2 | Автодорога ул. Стахановская | грунт |  |  |
|  |  | гравий | 2,6 |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 3 | Автодорога ул. Чкалова | грунт | 2,2 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 2,9 |  |
| 4 | Автодорога ул. Энгельса | грунт | 4,78 |  |
|  |  | гравий | 0,33 |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 5 | Автодорога ул. Центральная | грунт | 0,3 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 3,0 |  |
| 6 | Автодорога ул. Шевченко | грунт | 0,7 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 7 | Автодорога ул. Розы Люксембург | грунт | 3,6 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 0,2 |  |
| 8 | Автодорога ул. Кирова | грунт | 2,0 |  |
|  |  | гравий | 1,0 |  |
|  |  | асфальт | 0,6 |  |
| 9 | Автодорога ул. Ленина | грунт | 1 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 3,1 | 1,0 |
| 10 | Автодорога ул. Партизанская | грунт | 4,1 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 11 | Автодорога ул. Свободная | грунт | 3,75 |  |
|  |  | гравий | 0,15 |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 12 | Автодорога ул. Мира | грунт | 0,5 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 13 | Автодорога ул. Пролетарская | грунт | 0,5 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 14 | Автодорога пер. Восточный | грунт | 1,0 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 15 | Автодорога пер. Школьный | грунт | 0,7 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 1,4 |  |
| 16 | Автодорога пер. Горького | грунт | 1,75 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 17 | Автодорога пер. Чапаева | грунт |  |  |
|  |  | гравий | 0,90 |  |
|  |  | асфальт | 0,85 |  |
| 18 | Автодорога пер. Пушкина | грунт |  |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 1,0 |  |
| 19 | Автодорога ул. Калинина | грунт | 1,5 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 0,575 | 0,575 |
| 20 | Автодорога пер. Ленина | грунт | 1,63 |  |
|  |  | гравий | 0,2 |  |
|  |  | асфальт | 0,43 |  |
| 21 | Автодорога ул. Пионерская | грунт | 0,45 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 1,85 | 1,85 |
| 22 | Автодорога ул. Коммунистическая | грунт | 2,3 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 23 | Автодорога ул. Котовского | грунт | 1,9 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 24 | Автодорога пер. Октябрьский | грунт | 1,2 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 25 | Автодорога пер. Первомайский | грунт | 0,25 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 26 | Автодорога пер. Колхозный | грунт | 0,25 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 27 | Автодорога пер. Южный | грунт |  |  |
|  |  | гравий | 0,25 |  |
|  |  | асфальт | 0,25 |  |
| 28 | Подъезд к ж/д станции | грунт |  |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 1,3 |  |
| 29 | Автодорога ул. Октябрьская | грунт | 1,0 |  |
|  |  | гравий | 2,6 |  |
|  |  | асфальт |  |  |
| 30 | Автодорога Автодорога ул. Северная | грунт | 0,6 |  |
|  |  | гравий |  |  |
|  |  | асфальт | 1,5 | 1,5 |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

- Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

- – потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

- – продукты истирания шин и тормозов;

- – шумовое загрязнение окружающей среды;

- – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и  холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

- Сектор общественных финансов:

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

В Канеловском сельском поселениив течение всего года (с учетом сезона) выполняются комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные мероприятия выполняются не в полном объеме.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками

- Всего на территории Канеловского сельского поселения зарегистрировано  962транспортное средство: 962 ед. – легковые автомобили и 0 ед. – грузовые автомобили, 0 ед. - трактора.  Уровень автомобилизации составляет 202 автомобиля на 1000 жителей.

- Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

- Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- −	автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В связи с малым количеством автомобилей, строительство АЗС не рационально;

- −	станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в связи с этим необходимо строительство СТО на 5 боксов.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные дома на территории сельсовета отсутствуют, строительство гаражей не планируется. Население хранит транспорт в собственных гаражах или на придомовой территории.

- 1.6Характеристика работы транспортных средств общего пользования,  включая анализ пассажиропотока

- Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В каждом населенном пункте Канеловского сельского поселенияобслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

В таблице 4 представлены маршруты, проходящие черезКанеловское сельское поселение. Информация о пассажиропотоке отсутствует.

Таблица 4

| Регистрационный номер маршрута | Наименование маршрута | Наименование улиц автомобильных дорог | Протяженность маршрута, км | Категория транспортного средства | Вместимость транспортных средств по местам для сидения | Вместимость транспортных средств полная | Кол-во рейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Староминская-Канеловская | Ул. Пионерская | 23 | М2 | 30 | 50 | 4 |

- 1.7Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

- На улицах и проездах муниципального образования тротуары отсутствуют. В связи с эти население вынуждено передвигаться по проезжей части дороги.

- В муниципальном образовании осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Строительство велосипедных дорожек в муниципальном образовании не рационально в связи с малочисленностью населения.

- 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

- Таблица 5 – Производственные фонды

| Наименование с/х техники | Кол-во | Грузоподъемность, тонн |
| --- | --- | --- |
| Тракторы | 0 | 0 |
| Автомобили грузовые | 0 | 0 |
| Комбайны | 0 | 0 |
| Автобусы | 0 | 0 |
| Спецмашины | 0 | 0 |

.

- Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, должны осуществлять механическую уборку дорог Канеловского сельского поселения, вывоз ТБО, посыпкупротивогололедными материалами. По состоянию на 01.01.2017 г.специализированный транспорт не используются.

- На территории Канеловского сельского поселения не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

- 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

- За прошедший период 2017года на территории Канеловского сельского поселения дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

- 1.10Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

- Загрязнение атмосферы.

- Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

- Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

- Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

- Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

- Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

- Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

- Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей сельского поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

- 1.11Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Канеловского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Канеловского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

- Слабое развитие улично-дорожной сети;

- Низкое развитие автомобильного сервиса (мойки, СТО, парковки, остановочные площадки).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельсовета не планируется, в связи с отсутствием финансирования. На расчетный срок планируются необходимые мероприятия по замене дорожного покрытия.

- 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Канеловского сельского поселения

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Канеловского сельского поселения на  2017–2029 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- - постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- - Генерального плана Канеловского сельского поселенияСтароминского районаКраснодарского края.

- Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

- 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

- Таблица 6

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета муниципального образования | 410,1 | 504,9 | 2229,3 |
| Средства краевого бюджета | 1933,4 | - | 2196,6 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Из таблицы 6  видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети выполняются за счет средств бюджета муниципального образования и средств краевого бюджета.

- РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАНЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Канеловского сельского поселения.

В рамках проектного прогноза, численность населения муниципального образования Канеловское сельское поселение (по Генеральному плану) составит:

- к 2019 году – 5091 человек (общий прирост 147 чел., или 2,97 %);

- к 2029 году – 5393  человек (общий прирост 449 чел., или 9,08 %).

Положительный прирост численности населения сельского поселения будет происходит только за счет прироста в ст.Канеловской и п.Орлово-Кубанском. Сложившаяся демографическая ситуация на территории х.Ейский и с.Первомайского не позволяет, даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности поселения. Предполагается, что к расчетному сроку генерального плана на территории данных населенных пунктов при заложенных параметрах численность населения останется на прежнем уровне.

Объемы планируемого жилищного строительства

Общая площадь жилищного фонда Канеловского сельского поселения - 91,956тыс. м2.  Обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 19,3 м2.

Перспективная численность населения Канеловского сельского поселения принята равной 5393 человека или 1798 семей (при условии, что коэффициент семейности равен 3). Общий прирост 449 человек (150 семей), в т.ч. на 1 очередь (2019 г.) строительства 147 человек (49 семей).

Генеральным планом также предусматривается обеспечение новым жилым фондом и объектами инфраструктуры население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий (ст.Канеловская – 100 домов, где проживает 289 человек или 96 семей).

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана необходимо расселить прирастающее население (449 чел. или 150 семей) и население, проживающее в зоне строго строительного режима (289 чел. или 96 семей). Всего – 738 человек (246 семей).

Генеральным планом Канеловского сельского поселения предусматривается расселение вышеперечисленных категорий населения на территории индивидуальной усадебной застройки.

На долгосрочную перспективу (2029 – 2044 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2029 годом увеличится до 5729 человек, общий прирост - 336 человек или 112 семей. При сохранении действующих норм СНиП 2.07.01-89* за расчетный срок генерального плана (2029 – 2044 гг.) и сохранении в поселении норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 25,76 га, в т.ч.:

ст.Канеловская – 24,15 га;

х.Ейский – 0 га;

п.Орлово-Кубанский – 1,61 га;

с.Первомайское – 0 га.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Канеловском сельском поселениине планируется.

- 2.2.Прогноз транспортного спроса Канеловского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

- Основными транспортными артериями в поселке являются автомобильные дороги местного икраевого значения. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам.  Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

- Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

- Характер и цели передвижения населения Канеловского сельского поселенияне менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

- В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

- 2.3     Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в муниципальном образовании, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

- Таблица 7 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2029года

| - Наименование показателя | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023-2029 | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число автомобилей | - 962 | - 962 | - 962 | - 962 | - 962 | - 962 | - 962 | - Увеличение численности автомобилей не планирется |
| - Число остановочных площадок | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - Канеловское сельское поселение |
| - Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - На расчетный срок не планируется развитие тротуаров, в связи с отсутствием финансирования |
| - Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - На расчетный срок не планируется развитие велосипедных дорожек, в связи с отсутствием финансирования |
| - Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - На расчетный срок не планируется развитие парковок, в связи с отсутствием финансирования |
| - Число автостанций (60 пассажиров) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вертолетных площадок | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - Число аэропортов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число причалов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вокзалов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |

- 2.4   Прогноз развития дорожной сети

Реализация муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения  Канеловского сельского поселенияСтароминского районаКраснодарского края»позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- - Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 80%;

- - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 1,0 км в год;

- Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланированных в Программе величин показателей

- 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

- Таблица 8– Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2029 года, ед.

| - Наименование показателя | - 2016 (базовый год) | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Число автомобилей, в т.ч. | - 962 | - 962 | - 962 | - 962 | - 962 | - 962 | - 962 |
| - - легковые автомобили | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - - грузовые автомобили | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - -трактора | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

- В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

- 2.6 Прогноз показателей безопасности  дорожного движения

- В Канеловском сельском поселениив 2017 году дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

- В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- -неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- - недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- - несовершенство технических средств организации дорожного движения.

- Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- - Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

- - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

- Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

- 2.7    Прогноз негативного  воздействия транспортной  инфраструктуры на  окружающую среду и  здоровья населения.

- В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, всвязи с чем усилится влияние факторов,рассмотренных в п. 1.10 Программы.

- РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и муниципальную программу «Обеспечение коммунальными услугами населения Канеловского сельского поселенияСтароминского районаКраснодарского края»  можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 9- Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 80 | 0 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в Канеловском сельском поселении, строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного

пространства

Развитие единого парковочногопространства в Канеловском сельском поселении не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения в Канеловском сельском поселении не планируется.

Строительство велодорожек не планируется в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения Канеловского сельского поселения

В целях развития сети дорог Канеловского сельского поселения планируются:

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
| Ремонт ул.Кирова от ул.Коммунистической до пер.Октябрьского в ст-це Канеловской, Ремонт подъезда к кладбищу от ПК 0+00 (пер.Октябрьский) до ПК 2+00 в ст-це Канеловской | 0,74 км | Канеловское сельское поселение | Бюджет МО – 3110,0 тыс. руб. |

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта не планируются.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в Канеловском сельском поселении  не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в Канеловском сельском поселении  не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Финансирование, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | 2017-2029 | 0,0 |

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 10

| Мероприятия |  | Финансирование на 2017-2030 гг., тыс. руб |  |  |  | Итого, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фед. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог в Канеловском сельском поселении, в. т.ч | строительство дорог | - | - |  | - |  |
|  | ремонт дорог | - | - | 3110,00 | - | 3110,00 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки |  | - | - | - | - |  |
| Мероприятия по мониторингу |  | - | - | - | - |  |
| Всего: |  | 0,00 | 0,0 | 3110,00 | 0,00 | 3110,00 |

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 11

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 (Базовый год) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
|  | Число остановочных площадок | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 23 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».